Монтаж воротников вентиляционных каналов
Монтаж воротников вентиляционных каналов проводился применительно к кровле из металлочерепицы. Нами применялись два приема их устройства. Это связано, в первую очередь, с тем, что местоположение трех шахт из восьми было в удалении от коньковой планки и необходимостью водоотведения за карнизную планку под металлочерепицей. В остальных случаях гидроизоляция проходила над кровельным материалом. Все вентканалы отделывались декоративными воротниками. Все элементы воротников были предварительно изготовлены из листового металла на листогибочном станке TAPCO MAX -20.
Особо отметим, что шахты утеплялись ПЖ-60 и облицовывались профлистом с высотой гребня 21 мм.
1. [image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


Перед монтажом фартуков воротника место подготавливали отделывая пароизоляцией ИЗОСПАН – А. Дальше, брали верхний фартук и два боковых. Оставляя зазор в 60 мм под теплоизоляцию, подготавливали фальцевое соединение 20 мм. (С таким соединением легко работать, прощает мелкие ошибки при расчетах и разметке и расход металла на соединение всего 60 мм). Соединение выполняется «по ходу воды».
2. Нижний фартук крепится таким же способом, но положение фальцев подчиняется правилу воды. Кроме того, он должен отводить осадки за карнизную планку, для этого имеет продолжение 90 мм за ней (расчетное выведение металлочерепицы на карниз 100 мм). Для фиксации воротник крепили кровельными саморезами. Окончательная отделка состоит в формировании заградительных бортиков высотой 20 мм.
3. [image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]¥



[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


После монтажа кровельного материала отделываются последние вентканалы. После их После их отделки профлистом проводится монтаж декоративных воротников. Так как остальные шахты расположены рядом с коньком, гидроизоляция идет с заводом фартуков под коньковую планку.
Остается один существенный недостаток: рассматривая выход вентканалов на крышу, обнаружили, что отраженный свет пробивается под кровлю. Высота волны металлочерепицы «Joker» 41 мм и неплотное прилегание воротников являются причинами. Возможен снеговой задув под кровлю.
